ВИКТОРИНА «БИТВА УМОВ»

Раунд 1 — Старт

Вопрос 1.1 (10 баллов)

Вопрос: Какой тип рельса является наиболее распространённым на железных дорогах Российской Федерации?

А) Р 43

Б) Р 50

В) Р 65

Г) Р 75

Ответ: В) Р 65

Развёрнутый ответ:

Рельс Р 65 — основной тип рельса на сети железных дорог России. Цифра «65» обозначает массу рельса в килограммах на один метр длины. Этот тип обеспечивает оптимальный баланс между прочностью, весом и стоимостью для условий российской эксплуатации.

Структура рельса состоит из трёх частей: головка (верхняя, по которой катятся колёса), шейка (средняя, обеспечивающая упругость) и подошва (нижняя, опирающаяся на шпалы). К рельсу предъявляются жёсткие требования: прочность, твёрдость, вязкость, упругость, гладкость и жёсткость. Каждый грузовой состав массой 5 000–7 000 тонн проходит по рельсу, создавая колоссальное давление.

Современные рельсы на сети РЖД — бесстыковые. Рельсы свариваются в длинные плети длиной в сотни метров, а затем в ещё более длинные — до нескольких километров. Это убирает стыки — самое слабое место пути — и обеспечивает более плавное и быстрое движение, меньший износ подвижного состава, снижение шума и вибрации.

Рельс Р 75 применяется на тяжеловесных направлениях (Восточный полигон), где нагрузка на ось превышает 25 тонн. Рельс Р 50 использовался на линиях с малой нагрузкой, но постепенно заменяется. Рельс Р 43 — исторический тип, на магистральных линиях уже не применяется.

Вопрос 1.2 (10 баллов)

Вопрос: Какое инженерное сооружение считается самой красивой точкой БАМа?

А) Байкальский тоннель

Б) Мост через Амур

В) Северомуйский тоннель

Г) Чёртов мост

Ответ: Г) Чёртов мост

Развёрнутый ответ:

Чёртов мост — полукруглый виадук над рекой Итыкит на обходе Северомуйского тоннеля. Он был построен в 1986 году и стал одним из самых узнаваемых сооружений Байкало-Амурской магистрали. Мост представляет собой грандиозное инженерное сооружение: высота опор превышает 30 метров, а длина — более 200 метров.

Многие машинисты боялись ездить по мосту: при прохождении тяжёлого состава сооружение раскачивалось, создавая ощущение небезопасности. Однако расчётам инженеров можно доверять — мост выдерживает любые нагрузки, предусмотренные проектом.

Чёртов мост стал визитной карточкой не только БАМа, но и всего российского железнодорожного строительства. Его часто фотографируют туристы, он появляется в документальных фильмах и учебниках по инженерным сооружениям. Мост доказывает, что даже на самой сложной трассе можно создать сооружение, которое сочетает функциональность и эстетическую красоту.

Вопрос 1.3 (20 баллов)

Вопрос: На какой линии в России находится участок с левосторонним движением поездов?

А) Казань — Тверь

Б) Тайшет — Канск

В) Москва — Рязань

Г) Самара — Пенза

Ответ: В) Москва — Рязань

Развёрнутый ответ:

На уникальной линии Москва — Рязань светофоры расположены по левую руку от машиниста, а пассажиры выходят с непривычной стороны перрона. Это единственная магистральная линия в России с левосторонним движением.

Магистраль строили в середине XIX века англичане, и они организовали движение так, как было привычно им — по левой стороне. Тогда в Англии было принято держаться при езде слева, и это правило было перенесено на железную дорогу. Когда позже в России были приняты стандарты правостороннего движения, линия Москва — Рязань осталась исключением.

Для машинистов это создаёт определённые сложности: сигналы светофоров расположены не так, как на остальной сети, и нужно привыкнуть к нестандартной ориентации. Однако за более чем 150 лет существования линии все работники привыкли к этой особенности, и левостороннее движение стало частью истории Московской железной дороги.

Это яркий пример того, как исторические решения могут определять технологические стандарты на десятилетия вперёд. Линия Москва — Рязань продолжает работать в штатном режиме и обслуживает миллионы пассажиров ежегодно.

Вопрос 1.4 (20 баллов)

Вопрос: Как называется время, в период которого прекращается движение поездов и производятся работы на линии?

А) Стойло

Б) Створ

В) Окно

Г) Ворота

Ответ: В) Окно

Развёрнутый ответ:

Термин «окно» — один из ключевых в организации движения на железной дороге. Он означает временной промежуток, в течение которого движение поездов приостанавливается, и на линии проводятся плановые или аварийные работы.

Происхождение термина — метафорическое: так же как «окно» в расписании является временным пространством, так и в графике движения поездов «окно» — это «дырка», через которую инженеры и путейцы «заглядывают» в инфраструктуру для её обновления.

Виды «окон»: плановые — для планового ремонта пути, контактной сети, устройств автоматики и телемеханики (обычно ночью или в часы минимальной загрузки); экстренные — для ликвидации последствий аварий, обрушений, сходов (назначаются немедленно по решению диспетчера).

В «окно» проводят ремонт и замену рельсов, подбивку и выравнивание пути, ремонт контактной сети и тяговых подстанций, обслуживание переездов и светофоров, работы на искусственных сооружениях. В 2025 году было оздоровлено 4 249 км пути, модернизировано 274 км контактной сети — всё это стало возможным благодаря грамотному планированию «окон».

Вопрос 1.5 (30 баллов)

Вопрос: Какая ресурсосберегающая технология повторной укладки является самой распространённой на сети РЖД?

А) Повторная укладка старогодных материалов

Б) Очистка кюветов

В) Плановая замена элементов ВСП

Г) Укладка безбалластного мостового полотна

Ответ: А) Повторная укладка старогодных материалов

Развёрнутый ответ:

Повторная укладка старогодных материалов (ПУСМ) — самая распространённая ресурсосберегающая технология на сети РЖД. Суть технологии: вместо полной замены рельсошпальной решётки на новую, старые, но ещё пригодные элементы (рельсы, шпалы, скрепления) повторно укладываются на другой участок пути, где условия эксплуатации менее требовательные.

Преимущества технологии очевидны: экономия материалов (до 40% от стоимости нового пути), сокращение времени на работы, снижение нагрузки на логистику (не нужно транспортировать огромные объёмы новых материалов), уменьшение отходов производства.

Технология требует точного расчёта: материалы должны соответствовать нормативам по остаточному ресурсу. Рельсы проверяются дефектоскопами, шпалы — на наличие трещин, скрепления — на износ. Только те элементы, которые прошли контроль качества, допускаются к повторной укладке.

В 2025 году ПУСМ позволила сэкономить десятки миллиардов рублей и существенно ускорить оздоровление пути. Это яркий пример того, как инженерный подход к ресурсосбережению даёт реальный экономический эффект при сохранении высоких стандартов безопасности.

## КАТЕГОРИЯ 2. ЛОКОМОТИВЫ

Вопрос 2.1 (10 баллов)

Вопрос: Какая серия обозначает пассажирский электровоз переменного тока?

А) ТЭМ18

Б) ВЛ80

В) ЭП1

Г) 2ТЭ10

Ответ: В) ЭП1

Развёрнутый ответ:

ЭП1 — пассажирский электровоз переменного тока, один из самых распространённых в пассажирском хозяйстве РЖД. Расшифровка серии: «Э» — электровоз, «П» — пассажирский, «1» — первая модель в серии.

ЭП1 предназначен для вождения пассажирских поездов на участках с переменным током напряжением 25 000 В. Мощность локомотива — 4 800 кВт, максимальная скорость — 160 км/ч. Локомотив оснащён системами безопасности, радиосвязью и современными средствами диагностики.

В отличие от ЭП1, серия ТЭМ18 — маневровый тепловоз (для работы на станциях), ВЛ80 — грузовой электровоз переменного тока (расшифровка: «ВЛ» — Владимир Ленин), а 2ТЭ10 — двухсекционный грузовой тепловоз. Каждая серия имеет свою уникальную конструкцию, предназначенную для определённых условий эксплуатации.

Понимание расшифровки серий локомотивов — ключ к пониманию всего локомотивного хозяйства. Код серии локомотива читается как паспорт: первая цифра — число секций, буквы — тип и предназначение.

Вопрос 2.2 (10 баллов)

Вопрос: Сколько локомотивов находится в парке ОАО «РЖД» (по данным 2025 года)?

А) 5 000

Б) 8 500

В) 12 058

Г) 15 000

Ответ: В) 12 058

Развёрнутый ответ:

Парк локомотивов ОАО «РЖД» насчитывает 12 058 единиц техники. Помимо этого, в компаниях холдинга находится ещё 2 638 локомотивов. Общая мощность парка позволяет обслуживать грузопотоки, объём которых измеряется миллиардами тонно-километров.

В 2025 году было закуплено 399 новых локомотивов российского производства на сумму 119,8 млрд руб. Все локомотивы — отечественного производства, что является результатом политики импортозамещения и развития российского машиностроения.

Парк делится по видам службы: грузовые (основная часть), пассажирские, универсальные, маневровые и промышленные. Каждый тип имеет свою конструкцию, оптимизированную для конкретных условий: грузовые — для тяжёлых составов на длинные расстояния, пассажирские — для высоких скоростей, маневровые — для работы на станциях.

12 058 локомотивов — это как если бы в каждом городе с населением более 100 000 человек базировалось по локомотивному депо. Масштаб парка определяет возможности компании по перевозке грузов и пассажиров на всей территории России.

Вопрос 2.3 (20 баллов)

Вопрос: Какая технология вождения поездов применяется на Восточном полигоне для перевозки сверхтяжёлых составов?

А) Один локомотив в голове

Б) Подталкивающий локомотив в хвосте

В) Система многих единиц (СМЕ)

Г) Сдвоенный поезд с распределённой тягой

Ответ: Г) Сдвоенный поезд с распределённой тягой

Развёрнутый ответ:

На Восточном полигоне — самом нагруженном направлении сети РЖД — применяется технология сдвоенного поезда с распределённой тягой. Суть: два поезда, каждый из которых управляется своим локомотивом, следуют как единая система, но с распределённой силой тяги.

Тяжеловесные поезда на Восточном полигоне достигают массы 7 100 тонн — это эквивалент более чем 700 вагонов средней грузоподъёмности или двух десятков «Боингов-747» в одном составе. Для движения таких составов необходимы не только мощные локомотивы, но и особая технология управления.

В 2025 году проведено 37,9 тыс. поездов массой 7,1 тыс. тонн — на 20,2% больше, чем годом ранее. Технология распределённой тяги позволяет увеличить пропускную способность участка, поскольку один сдвоенный поезд заменяет два отдельных состава.

Для сравнения: один локомотив в голове (вариант А) применяется для лёгких составов; кратная тяга (несколько локомотивов в голове) — для средних поездов; подталкивающий локомотив (вариант Б) используется в горных условиях. СМЕ (вариант В) — система, при которой несколько локомотивов управляются из одной кабины, но это не та же технология, что распределённая тяга в сдвоенном поезде.

Вопрос 2.4 (20 баллов)

Вопрос: Какой ремонт локомотива выполняется через 180–200 тыс. км пробега?

А) ТР-1

Б) ТР-2

В) ТР-3

Г) Средний ремонт (СР)

Ответ: Б) ТР-2

Развёрнутый ответ:

Ремонт локомотивов организован по пробегам — это система, при которой вид ремонта определяется расстоянием, пройденным локомотивом. ТР-2 выполняется через 180–200 тыс. км пробега и является одним из ключевых видов текущего ремонта.

Полная шкала ремонтов выглядит так: ТР-1 — через 25–50 тыс. км (самый частый, «техническое обслуживание»); ТР-2 — через 180–200 тыс. км (более глубокий); ТР-3 — через 360–600 тыс. км (капитальный текущий ремонт); Средний ремонт (СР) — через 1 800 тыс. км; Капитальный ремонт (КР) — через 5 400 тыс. км.

На каждом этапе ремонта проверяются и заменяются определённые компоненты: от смазки и фильтров (ТР-1) до полной переборки двигателя и трансмиссии (КР). Система ремонтов по пробегам обеспечивает баланс между стоимостью обслуживания и ресурсом локомотива.

Именно в локомотивных депо работают десятки тысяч инженеров, технологов и слесарей. Молодые специалисты начинают практику именно здесь — в сервисных компаниях и депо, где проходит весь жизненный цикл локомотива от выпуска из завода до капитального ремонта.

Вопрос 2.5 (30 баллов)

Вопрос: Какие альтернативные источники энергии рассматриваются для тяги будущих локомотивов РЖД?

А) Только водород

Б) Водород, аккумуляторы и гибриды

В) Солнечные батареи и ветрогенераторы

Г) Ядерная энергетика

Ответ: Б) Водород, аккумуляторы и гибриды

Развёрнутый ответ:

Доклад «РЖД 2050: Взгляд за горизонт» определяет три основных направления развития альтернативной тяги: водородные топливные элементы, аккумуляторные и гибридные тяговые приводы.

Водородные топливные элементы — самое перспективное направление. Локомотив на водороде не выбросов, заправка занимает_minutes, а запас хода сопоставим с дизельным топливом. РЖД уже ведёт экспериментальные работы по созданию гибридных локомотивов с водородными установками.

Аккумуляторные локомотивы предназначены для маневровой работы и подачи вагонов на сортировочных станциях. Их преимущество — полное отсутствие выбросов и низкий уровень шума, что особенно важно в городских условиях. Гибридные приводы сочетают дизельный двигатель с аккумуляторной установкой, обеспечивая экономию топлива до 30%.

Солнечные батареи и ядерная энергетика (варианты В и Г) не рассматриваются как основные источники тяги: солнечные — из-за недостаточной мощности и зависимости от погоды, ядерные — из-за сложности эксплуатации и безопасности. Развитие альтернативной тяги — ключевой элемент стратегии «зелёного» транспорта РЖД до 2050 года.

## КАТЕГОРИЯ 3. УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ

Вопрос 3.1 (10 баллов)

Вопрос: Какой специалист отвечает за коммерческий осмотр вагонов на сортировочной станции?

А) Коммерческий директор

Б) Коммерческий коллектор

В) Осмотрщик поездов

Г) Приемщик поездов

Ответ: Г) Приемщик поездов

Развёрнутый ответ:

Приёмщики поездов — первыми встречают поезда на сортировочной станции и тщательно осматривают состав. Задача приёмщика — найти коммерческие неисправности, которые могут привести к потере груза в пути следования.

Коммерческий осмотр включает проверку состояния вагонов, правильности крепления груза, исправности запорных устройств, наличия повреждений кузова. Приёмщик действует по чёткому регламенту: обходит каждый вагон, проверяет критические точки, фиксирует неисправности.

При обнаружении коммерческой неисправности приёмщик составляет акт и принимает решение: допустить вагон к следованию или задержать для устранения дефекта. От работы приёмщика зависит сохранность груза — если неисправность не будет обнаружена, груз может быть повреждён или утрачен.

Эта профессия требует внимательности, знания нормативов и опыта. Молодые специалисты часто начинают работу именно с приёмки поездов — это даёт понимание всех процессов на станции и формирует базу для карьерного роста.

Вопрос 3.2 (10 баллов)

Вопрос: Как называют поезд, который временно отставлен на станции без локомотива?

А) Стоячий экспресс

Б) Поезд имени Вчера

В) Брошенный поезд

Г) Тормоз-мобиль

Ответ: В) Брошенный поезд

Развёрнутый ответ:

«Брошенный поезд» — это термин, обозначающий временно отставленный состав на станции без локомотива. Несмотря на пугающее название, это штатная ситуация в работе железнодорожного транспорта.

Причины отставления поезда могут быть разными: ожидание локомотива, перестановка на другой путь, ожидание формирования состава, ремонт вагонов. Состав стоит на станции, пока не будет решён вопрос с его дальнейшим следованием.

Термин «брошенный поезд» является профессиональным жаргоном железнодорожников. Он отражает факт отсутствия локомотива — то есть состав как бы «оставлен» без тяги. Однако в реальности за каждым таким поездом стоит диспетчер, который контролирует его состояние и планирует дальнейшие действия.

Для студентов этот факт интересен тем, что показывает: даже в看似 простых ситуациях на железной дороге есть свои профессиональные термины и нюансы, которые невозможно узнать из учебников.

Вопрос 3.3 (20 баллов)

Вопрос: Как называется железнодорожная станция, которая считается самой крупной в России по площади и протяжённости путей?

А) Лужская

Б) Инская

В) Тайшет

Г) Юдино

Ответ: А) Лужская

Развёрнутый ответ:

Станция Лужская — самая крупная железнодорожная станция в России. Общая площадь станции превышает 900 гектаров, а протяжённость её путей — более 320 км. Лужскую называют железнодорожным городом, ведь она включает в себя и сортировочные пути, и 4 припортовых грузовых парка.

Станция расположена на Октябрьской железной дороге, в 170 км от Санкт-Петербурга. Она является ключевым узлом, через который проходят грузопотокы из портов Балтийского моря вглубь страны. Лужская обеспечивает переработку десятков тысяч вагонов в сутки.

Для сравнения: станция Юдино (Московская железная дорога) — одна из крупнейших в Европе по сортировочной мощности, но по площади уступает Лужской. Станция Тайшет — важный узел на Транссибе, но её размеры значительно меньше. Инская (Новосибирская железная дорога) — крупный сортировочный узел, но не самый большой.

Станция Лужская — яркий пример масштаба инфраструктуры РЖД: 900 гектаров — это как территория небольшого города, и на всей этой территории работают десятки тысяч железнодорожников.

Вопрос 3.4 (20 баллов)

Вопрос: Кто является руководителем движения на железнодорожном участке?

А) Дежурный по станции

Б) Поездной диспетчер

В) Начальник участка

Г) Начальник станции

Ответ: Б) Поездной диспетчер

Развёрнутый ответ:

Поездной диспетчер — руководитель движения на железнодорожном участке. Он отвечает за график движения поездов: если произошла задержка в пути, он принимает решение и организует движение поездов по участку так, чтобы ввести поезда в график, обеспечив должный уровень безопасности.

Диспетчер видит всё, что происходит на участке: каждый поезд, положение стрелок, сигналы светофоров. Он управляет электрической централизацией (ЭЦ), которая контролирует стрелочные переводы и сигналы на станциях. В случае аварии или нештатной ситуации именно диспетчер принимает решения о перенаправлении поездов, остановке движения, вызове ремонтных бригад.

Уровни управления распределены: ДС — линейный уровень (станция), Д — дорожный уровень (железная дорога), П — полигонный уровень, ЦД — сетевой уровень (Центральная дирекция управления движением). Поездной диспетчер работает на дорожном уровне и координирует работу десятков станций.

Для студентов важно понимать: диспетчер — это не просто «оператор кнопок», а высококвалифицированный специалист, принимающий решения в реальном времени, от которых зависит безопасность тысяч пассажиров и миллиардов рублей грузов.

Вопрос 3.5 (30 баллов)

Вопрос: Как называется станция, расположенная в самом центре Транссибирской магистрали?

А) Золотая

Б) Половина

В) Середина

Г) Центральная

Ответ: Б) Половина

Развёрнутый ответ:

Станция Половина — единственная станция на Транссибирской магистрали, которая находится в самом её центре. Станция была построена в 1902 году и сразу получила своё необычное название. Расстояние от Москвы до Половины равно расстоянию от Половины до Владивостока — отсюда и название.

Станция расположена в Красноярском крае и обслуживает грузовые и пассажирские поезда, следующие по Транссибу. Несмотря на скромные размеры, Половина — это символ Транссиба, его «географическое сердце».

Интересный исторический факт: станция Середина ранее тоже находилась на карте Транссиба, но она располагалась зимой в центре озера Байкал и обслуживала пассажиров, пользовавшихся ледовой переправой. Летом поезда шли по берегу, а зимой — по льду Байкала. Середина была «сезонной» станцией и исчезла после постройки Байкальского тоннеля в 1904 году.

Половина — это не просто станция, а точка, где можно сказать: «Ровно половина пути пройдена». Для пассажиров, следующих из Москвы во Владивосток (или обратно), Половина — место для размышлений о масштабе России и инженерного подвига, которым является Транссиб.

## КАТЕГОРИЯ 4. РАЗНОЕ

Вопрос 4.1 (10 баллов)

Вопрос: Какая фигура возвышается над шпилем столичного Казанского вокзала?

А) Красная звезда

Б) Парящий феникс

В) Крылатый змей

Г) Трёхголовый пес

Ответ: В) Крылатый змей

Развёрнутый ответ:

На шпиле Казанского вокзала Москвы внимательные пассажиры могут увидеть флюгер в виде золотого дракона Зиланта. Сказочное существо считается покровителем Казани, с ним связаны легенды об основании этого города.

Зилант — крылатый змей, который по легенде жил на холме, где потом была основана Казань. Дракон охранял город и его жителей, а его изображение стало символом Казани. Когда была построена железная дорога Москва — Казань и открыт Казанский вокзал, на шпиле здания установили фигуру Зиланта — дань уважения истории и культуре края.

Казанский вокзал — один из красивейших вокзалов Москвы, построенный в 1864 году. Его здание выполнено в стиле русской псевдоготики с элементами восточной архитектуры. Вокзал является начальным пунктом Казанской и Восточно-Уральской магистралей.

Для студентов этот факт важен тем, что показывает: железная дорога — это не только техника, но и культура. Каждый вокзал, каждый поезд, каждый маршрут связаны с историей и традициями тех мест, через которые они проходят.

Вопрос 4.2 (10 баллов)

Вопрос: Какая американская звезда выступала перед строителями БАМа?

А) Мик Джаггер

Б) Элвис Пресли

В) Джон Леннон

Г) Дин Рид

Ответ: Г) Дин Рид

Развёрнутый ответ:

В 1979 году на БАМ приехал Дин Рид — звезда вестернов и певец, не раз опережавший в хит-парадах Элвиса Пресли. За 19 дней, проведённых на БАМе, певец успел выступить не только в крупных городах, но и в отдалённых посёлках.

Дин Рид был.unique现象 в мировой культуре: американский певец и актёр, который стал звездой в социалистических странах, хотя на родине его знали меньше. Он активно поддерживал СССР и его идеалы, что делало его желанным гостем на крупнейших стройках страны.

Выступления Дина Рида перед строителями БАМа стали легендой. Бамовцы — молодые люди, приехавшие строить магистраль в суровых условиях Сибири — ценили любое проявление внимания и поддержки. Концерты американской звезды подняли боевой дух строителей.

Для студентов этот факт интересен в контексте истории БАМа — «стройки века», которая объединила тысячи молодых людей со всей страны. БАМ стал не только инженерным проектом, но и социальным явлением, символом молодёжного энтузиазма и самоотверженности.

Вопрос 4.3 (20 баллов)

Вопрос: В каком году в России появился первый железнодорожный музей?

А) 1813

Б) 1837

В) 1896

Г) 1905

Ответ: А) 1813

Развёрнутый ответ:

Первый железнодорожный музей открылся в Санкт-Петербурге в 1813 году — за несколько десятилетий до появления в России самих железных дорог. Это один из самых удивительных фактов в истории отечественного транспорта.

Музей был открыт при Институте корпуса инженеров путей сообщения для хранения моделей технических сооружений. В то время железных дорог в России ещё не было — первая линия (Царскосельская) появится только в 1837 году. Однако инженеры уже изучали европейский опыт и готовились к строительству магистралей.

В музее хранились модели мостов, тоннелей, путевых сооружений — всё то, что инженеры планировали построить на российской земле. Музей стал учебной базой для подготовки кадров — будущих строителей железных дорог.

Этот факт показывает: Россия всегда уделяла большое внимание подготовке инженерных кадров. Даже до появления самой технологии создавались условия для её изучения. Музей при Институте путей сообщения работает и по сей день, являясь одним из старейших транспортных музеев мира.

Вопрос 4.4 (20 баллов)

Вопрос: Какое историческое событие способствовало появлению аббревиатур на русском языке, в том числе на железной дороге?

А) Революция 1905 года

Б) Революция 1917 года

В) Картофельные бунты

Г) Первая мировая война

Ответ: Г) Первая мировая война

Развёрнутый ответ:

В Первую мировую войну выросла нагрузка на телеграфные службы, и они потребовали срочного сокращения числа слов в телеграммах. Это стало толчком для широкого распространения аббревиатур в русском языке.

Вскоре после начала войны служба пути стала называться «П», тяги — «Т», телеграфа — «Ш», что заметно сократило объёмы железнодорожных телеграмм. Аббревиатуры позволяли передавать информацию в несколько раз быстрее и экономить ограниченные ресурсы телеграфной связи.

Железнодорожные аббревиатуры прочно вошли в язык и используются по сей день: ПЧ (путевое хозяйство), ТЧ (локомотивное хозяйство), ШЧ (сигнализация и связь), МС (механизация и автоматизация) и многие другие. Для студентов знание этих аббревиатур — первый шаг к пониманию структуры компании.

История аббревиатур на железной дороге — яркий пример того, как практическая необходимость порождает языковые инновации. Аббревиатуры, появившиеся в экстремальных условиях войны, стали неотъемлемой частью повседневной речи железнодорожников.

Вопрос 4.5 (30 баллов)

Вопрос: Какой вид транспорта стал основой для создания первого в СССР высокоскоростного поезда?

А) Самолёт

Б) Пароход

В) Вертолёт

Г) Автомобиль

Ответ: А) Самолёт

Развёрнутый ответ:

В конце 1960-х годов советские инженеры задумались над разработкой высокоскоростного поезда. Вместо привычной тяги на экспериментальный вагон установили реактивный двигатель от самолёта ЯК-40. Это был смелый эксперимент, который открыл новую страницу в истории отечественного транспорта.

Реактивный двигатель ЯК-40 — газотурбинный двигатель мощностью 2 250 л.с. Он был установлен на специальную тележку, которая приводила в движение экспериментальный поезд. Идея заключалась в том, чтобы использовать аэродинамические принципы для создания поезда, способного развивать скорость более 200 км/ч.

Экспериментальные поезда с реактивной тягой проходили испытания на полигоне в Щербинке под Москвой. Результаты были впечатляющими: поезд достигал скорости более 250 км/ч, что было рекордом для советского железнодорожного транспорта.

Однако реактивная тяга не нашла широкого применения из-за высокой стоимости эксплуатации, шума и безопасности. Впоследствии СССР и Россия развили собственную технологию высокоскоростного движения на электрической тяге — поезда «Сапсан», «Ласточка», «Стриж». Но эксперимент с реактивным двигателем ЯК-40 остался важным этапом в развитии отечественного транспорта.

## СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВОПРОСОВ РАУНДА 1

| № | Категория | Вопрос (кратко) | Баллы | Ответ |

|---|---|---|---|---|

| 1.1 | Инфраструктурный комплекс | Самый распространённый тип рельса | 10 | Р 65 |

| 1.2 | Инфраструктурный комплекс | Самая красивая точка БАМа | 10 | Чёртов мост |

| 1.3 | Инфраструктурный комплекс | Левостороннее движение | 20 | Москва — Рязань |

| 1.4 | Инфраструктурный комплекс | Что такое «окно» на ж/д? | 20 | Время для работ |

| 1.5 | Инфраструктурный комплекс | Самая распространённая ресурсосберегающая технология | 30 | ПУСМ |

| 2.1 | Локомотивы | Серия пассажирского электровоза | 10 | ЭП1 |

| 2.2 | Локомотивы | Размер парка локомотивов | 10 | 12 058 |

| 2.3 | Локомотивы | Технология на Восточном полигоне | 20 | Сдвоенный поезд |

| 2.4 | Локомотивы | Ремонт через 180–200 тыс. км | 20 | ТР-2 |

| 2.5 | Локомотивы | Альтернативные источники энергии | 30 | Водород, аккумуляторы, гибриды |

| 3.1 | Управление движением | Кто осматривает вагоны? | 10 | Приёмщик поездов |

| 3.2 | Управление движением | Поезд без локомотива | 10 | Брошенный поезд |

| 3.3 | Управление движением | Самая крупная станция | 20 | Лужская |

| 3.4 | Управление движением | Руководитель движения на участке | 20 | Поездной диспетчер |

| 3.5 | Управление движением | Центр Транссиба | 30 | Половина |

| 4.1 | Разное | Фигура на Казанском вокзале | 10 | Крылатый змей |

| 4.2 | Разное | Американская звезда на БАМе | 10 | Дин Рид |

| 4.3 | Разное | Первый ж/д музей | 20 | 1813 год |

| 4.4 | Разное | Происхождение аббревиатур | 20 | Первая мировая война |

| 4.5 | Разное | Основа для первого ВСМ-поезда | 30 | Самолёт (ЯК-40) |